Безопасность труда при выполнении уборочных работ

Уборка урожая зерновых культур – важный и ответственный этап. Этот период является наиболее травмоопасным. Сжатые сроки, максимальная напряженность труда приводит к ошибочным действиям, пренебрежению безопасностью и отсутствию надлежащего контроля за выполнением работ со стороны инженерно-технического персонала. До начала работ следует проверить: наличие и исправность защитных ограждений над вращающимися деталями механизмов, карданными, зубчатыми и ременными передачами; наличие и исправность блокировочного механизма; состояние рулевого управления, тормозов, муфты сцепления, наличие искрогасителей; исправность гидравлической системы; наличие медицинской аптечки; наличие резаков, чистиков и щеток, используемых при очистке рабочих органов комбайна; исправность приборов освещения, необходимых для работы в ночное время, исправность звуковой сигнализации; наличие первичных средств пожаротушения.

К работе на комбайне допускаются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, достигшие 18 лет, имеющие удостоверение на право управления транспортными средствами соответствующей категории, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работники на уборке зерновых культур должны соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, располагаться на отдых следует в специально отведенных местах.

При движении нескольких комбайнов, независимо от дальности перегона, назначается старший по колонне. При движении по дорогам общего пользования необходимо включать проблесковые маячки. Во время движения в кабине комбайна должен находиться  только комбайнер. Передвижение по дорогам разрешается с опорожненным зерновым бункером.

Скорость движения комбайна на полях при поворотах и разворотах должна быть не более 3-4 км/ч, а на склонах - 2-3 км/ч.

Во время работы необходимо следить за исправностью защитных ограждений, карданных, зубчатых и ременных передач, исправной работой механизмов жатки, подборщика и молотилки; состоянием изоляции электрических проводов, накоплением на горячих деталях двигателя зерновой пыли, за сигналами и показаниями контрольно-измерительных приборов. Нужно также следить за креплением рулевой колонки, исправностью продольной и поперечной рулевой тяг.

Во время работы комбайна работники могут находиться на расстоянии не менее 5 м от движущегося комбайна со стороны убранного участка.

Следует постоянно наблюдать за жаткой и молотильным барабаном, на которых происходит наматывание соломистой массы, и своевременно очищать их. Очистка производится при выключенных рабочих органах и заглушённом двигателе с помощью специальных крючков и в рукавицах (перчатках).

Промасленная ветошь и другой обтирочный материал складывается в металлический ящик с крышкой, находящийся на комбайне.

Для обеспечения охраны труда при уборке зерновых культур необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36; назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах; заключить договоры с учащимися, студентами и другими лицами, привлекаемыми к уборочным работам; не допускать к работе лиц, которые не прошли обучение и проверку знаний по охране труда, соответствующие инструктажи по вопросам охраны труда на рабочем месте, предварительный медицинский осмотр и имеют медицинские противопоказания; обеспечить контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, трудовой и производственной дисциплины в соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

Ответственное отношение руководителей и исполнителей работ к своим обязанностям в период уборки зерновых культур позволяет сохранить не только урожай, но и главное - жизнь и здоровье людей.