Соблюдение электробезопасности при работе с переносным                    электроинструментом.

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы, порой, забываем, что электричество из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, особенно если мы не следуем правилам электробезопасности

Прежде чем приступить к работе с переносным электроинструментом, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и перед началом работы с использованием электроинструмента следует производить:

- проверку комплектности и надежности крепления деталей;

- проверку  исправности кабеля, штепсельной вилки, целости изоляционных деталей, корпуса, рукоятки и крышек щёткодержателей;

- проверку чёткости работы выключателя;

- проверку на холостом ходу.

При пользовании электроинструментом их кабели должны по возможности подвешиваться. Непосредственно соприкосновение кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускаются. Устанавливать рабочую часть электроинструмента (диск, сверло и т.п.) и изымать её, а также регулировать инструмент следует после отключения его от сети штепсельной вилкой и полной остановки. При внезапной остановке электроинструмента (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся частей и т.п.) он должен быть немедленно  отключен выключателем. При переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а так же при перерыве в работе и её окончании электроинструмент должен быть отсоединен от сети штепсельной вилкой. Лицам,  работающим с электроинструментом, разбирать и ремонтировать самим инструмент, кабель, штепсельные соединения и другие части запрещается.

Запрещается также работать с электроинструментом при возникновении хотя бы одного из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля;

- повреждение защитных крышек щёткодержателей;

- нечёткая работа выключателя;

- искрение щёток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление повышенного шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин на корпусе, рукоятке.

Необходимо знать, что бытовые электроприборы и переносные светильники напряжением 220В предназначены только для пользования в помещениях с токонепроводящими полами (сухими деревянными) и вдали от металлических труб и конструкций, имеющих связь с землёй. Поэтому в ванных комнатах, балконах, туалетах, помещениях с заземлёнными и бетонными полами опасно пользоваться плитками, электрокаминами, переносными электроинструментами, утюгами, электрочайниками, торшерами, настольными лампами. Нельзя касаться одновременно электроприборов и каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических конструкций, соединённых с землёй, так как при повреждении изоляции электроприбора через тело человека пройдёт ток, опасный для жизни
  Госэнергогазнадзор предупреждает, что соблюдение элементарных правил безопасности сохранит Вам жизнь и здоровье.

Краснопольская  районная энергогазинспекция