Меры безопасности при подключении и эксплуатации газоиспользующего оборудования питающегося от  электрической сети.

При  газификации своего дома или квартиры, необходимо продумать огромное количество вопросов, в частности: расстояние от розетки до внутреннего газопровода, независимо от того, когда была смонтирована или реконструирована электропроводка: до разработки проекта, или после. Как совместить в одном помещении газовый котел, газовую колонку и газовую плиту и как правильно обеспечить, согласно установленным нормативам, подключение электрического и газового оборудования, не нарушая правил.

Очередные «безумные требования», «рекомендации» для усложнения процесса, или разумные нормативы? А что будет, если не соблюдать нормы и «лепить» электропроводку и внутренние газопроводы с нарушениями?

На эти и многие другие вопросы, по поводу сочетания электричества и газоснабжения в одном помещении, мы вам попытаемся рассказать.

Кухни в разных квартирах и домах отличаются друг от друга своими размерами и планировкой: это может быть просторное помещение для приготовления пищи, в котором вполне помещается все необходимое, плюс еще можно вместить газовый котел с газовой колонкой и газовой плитой, или тесная «каморка», куда газовая плита с холодильником, навесным шкафчиком для кухонных принадлежностей не всегда могут вместиться, а если и вместились, то с нарушением всех нормативов.

Так или иначе, в любой кухне есть электропроводка, питающая вытяжку, оборудование для подачи и циркуляции воды, а также бытовую технику, такую как: холодильник, микроволновая печь, газовая плита и газовая колонка с газовым котлом. Не удивляйтесь, что газовому оборудованию необходимо электричество, ведь современные газовые плиты, газовые колонки и газовые котлы энергозависимы и оборудованы электронными блоками управления, которые могут предотвратить утечку газа; своевременно, звуковым сигналом, либо надписью об ошибке на ЖК мониторе оповестить нас о том, что в нормальном режиме работы газового оборудования произошел сбой и т.д. Таким образом, практически всегда совмещается электропроводка с внутренним газопроводом в одном помещении. Что говорит закон?

Разумеется, расстояние между носителями этих двух энергоресурсов не надуманное, а тщательно просчитанное специалистами и внесено в соответствующие нормативные акты, это-

# Правила устройства электроустановок далее ПУЭ (шестое издание), переработанное и дополненное, ТКП 339-2011 (02230) и газораспределение и газопотребление, строительные нормы проектирования (ТКП 45-4.03-267-2012 (02250)).

Начнем с ПУЭ, в пункте 2.1.56  указано, что при пересечении проводов и кабелей с трубопроводами, содержащими легковоспламеняющиеся газы, расстояние между ними должно быть как минимум 100мм в свету. При этом провода, проходящие в «горячих» зонах необходимо обеспечивать дополнительной термозащитой и защитой от механических повреждений. Особенности параллельной прокладки описывает пункт 2.1.57, в котором расстояние нормируется до 400мм и, опять же, в «горячих» зонах  провода и кабели должны обладать защитой.

ТКП 339-2011 (02230) более категоричен: пункт 8.5.7 нормирует расстояние в 0.5м от любых выключателей, розеток и других электроустановок.

Розетка, к которой подключается газовое оборудование, обязательно должна обладать заземлением и быть в легком доступе для быстрого отключения или визуального осмотра.

Обратите внимание, что на электрокабель, который питает электрическое и энергозависимое газовое оборудование, не должно быть никакого механического воздействия и при монтаже (эксплуатации) нельзя допускать никаких скручиваний, растягиваний и прочих негативно влияющих на целостность электрокабеля действий.

Категорически запрещено размещать проводку в непосредственной близости от любых температурных воздействий. В том числе, расстояние от газовой плиты, газовой колонки, газового котла до питающей их розетки — не более 0,5м с отсутствием точек соприкосновения.

Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2м с естественным освещением, имеющих вытяжной вентиляционный канал и окно с открываемой створкой, оборудованной специальным механизмом притвора, с регулируемым воздушным клапаном, с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечивающим организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию), также имеющую окно с устройством для организованного притока наружного воздуха. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

8 – для газовой плиты с двумя горелками стола газовой плиты (варочной панели) и горелками духового шкафа;

12 – для газовой плиты с тремя горелками стола газовой плиты (варочной панели) и горелками духового шкафа;

15 – для газовой плиты с четырьмя горелками или пятью горелками стола газовой плиты (варочной панели) и горелками духового шкафа.

В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

- в помещениях кухонь с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2м; установку газового оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2м, с вентиляцией воздуха;

- в помещениях кухонь, не имеющих вентиляционного канала, но отвечающих всем другим требованиям;

- в нежилых отапливаемых помещениях одноквартирных и блокированных жилых домов, отвечающих требованиям.

При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 21м3. При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой сгорания и двух единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен быть не менее 27м3.

Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывается при нормировании объема помещения. Кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал. В кухнях в нижней части двери, при ее наличии, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02м2. Не допускается размещение газовых приборов при газоснабжении сжиженным углеводородным газом (СУГ) в подвальных и цокольных этажах зданий.

В основном, именно эти нормативные документы регулируют расстояние электропроводки и электроисточников от внутреннего газопровода, размеры и характеристику помещений, где будет установлено газоиспользующее оборудование.

- Почему необходимо соблюдать расстояния и требуемые параметры?

На первый взгляд, газ и электрический ток — два разных ресурса, работающих в комплексе. И между тем, они абсолютно несовместимы в непосредственном контакте друг с другом. Чем же это обусловлено?  Электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному воздействию, в результате чего может произойти замыкание и как следствие — возгорание.

Будьте внимательны при выборе розетки. Во время работы газового прибора неграмотная установка может спровоцировать возгорание, даже если авария на линии проводов произойдет не по вине нагрева от газоиспользующего оборудования, при непосредственной близости к нему, в случае одновременной утечки газа даже небольшая искра может спровоцировать взрыв.

Но это еще не все. Очень важно предусмотреть качественную прокладку электропроводки, находящуюся рядом с газопроводом. Часто, особенно в домах старых построек, провода закладывались по системе «ноль-фаза», то есть заземления предусмотрено не было.

Современная система электропроводки предполагает переход на трехжильную. Соответственно, в старых распределительных щитах, не рассчитанных на 3 жилы, корпуса электрооборудования подключают к нулевому проводу. Во время подключения большого количества электроприборов, может произойти повреждение нулевого провода, что приведет к росту напряжения и возгоранию. Представьте, что будет, если на корпусе энергозависимого газового оборудования  появится  электрический потенциал – это приведет к поражению электрическим током потребителя.

Как исключить наличие электрического потенциала на газопроводе и на корпусе газового оборудования?

Для этого необходимо заземлять газопровод и газоиспользующее оборудование либо применять диэлектрическую вставку (муфту).

Диэлектрическая вставка (муфта) – это фитинг-отсекатель, который защищает "мозги" потребляющих газ приборов от разрушительного воздействия блуждающих токов. То есть перед нами очень полезный узел, эффективность которого доказана самим определением. Однако многие владельцы газовых плит, колонок и котлов, а равно и сотрудники газовых служб, не знают о существовании такой вставки.

Опасен и оголенный, вследствие каких-либо причин, электропровод, который может соприкасаться с газопроводом. Он создаст на газопроводе напряжение, которое будет, в принципе, заземлено, но в теории все-же опасно для жизни и возможного возгорания.

Таким образом, правила, нормирующие помещения где используются как электрические так и газовые приборы, изложены четко и не допускают противоречий на практике. Все эти правила разрабатывались вовсе не для того, чтобы усложнить повседневный быт, а чтобы спасти вашу жизнь и материальные ценности, здоровье и имущество других людей, живущих с вами, либо поблизости.

- Как избежать проблем?

Если вы совмещаете газ и электрику, пользуйтесь несколькими простыми рекомендациями:

- соблюдайте Правила пользования газом в быту;

- на вводе в свою квартиру смонтируйте устройство защитного отключения, гарантирующее       отключение электроэнергии в случае проблем с нулевым проводом;

- перед монтажом проводки убедитесь, что новая будет соответствовать тому диаметру сечения, который необходим для подключения нескольких потребителей, учитывая при этом наличие в электропроводке заземления в каждой точке использования электричества, заземляющая жила обязательна, даже если она не будет использоваться, каждая электрическая линия должна быть защищена устройством дифференциальной защиты (УЗО) и автоматическим выключателем;

- газоиспользующее оборудование нельзя заземлять через газопровод, также как и обычные бытовые приборы, работающие от электросети.

Кроме того, обязательно пользуйтесь услугами опытных электриков и специалистов газоснабжающих организаций при монтаже электрики и установке энергозависимого газоиспользующего оборудования. Всегда проверяйте наличие удостоверения у специалистов, которых вы вызываете для проведения работ по подключению газоиспользующего оборудования, также внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устанавливаемого оборудования.

Все эти рекомендации помогут вам безопасно эксплуатировать электрическое  и газовое оборудование, а так же избежать проблем с эксплуатирующими организациями и  контролирующими структурами.

Краснопольская районная энергогазинспекция

2022 г.