Электробезопасность в быту

Насыщенность электрооборудованием современных домов, вспомогательных помещений и строений привела к привычке относиться к этому электрооборудованию как к чему-то обыденному, не опасному. Однако это ощущение обманчиво. Оно возникает потому, что монтаж и использование электроустановок осуществляются в большинстве случаев людьми, недостаточно четко представляющими причины и последствия поражения электрическим током, возникающих вследствие нарушения определенных правил. Чтобы избежать этих неприятностей, желательно знать некоторые, самые элементарные положения и правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации электроустановок. Необходимо всегда помнить, что неисправное состояние электрооборудования, неумелое с ним обращение, несоблюдение специальных мер предосторожности может привести к пожару или поражению электрическим током.
Как же обезопасить себя и окружающих при неизбежном в наше время использовании электроэнергии?
      Для обеспечения электробезопасности могут и должно применяться отдельные или в сочетании друг с другом следующие способы и средства.
       Защитное заземление - преднамеренное соединение металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением с землей. Заземление снижает до безопасной величины напряжение относительно земли металлических частей электроустановки, оказавшихся па напряжением при повреждении изоляции.

Части оборудования, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты или ограждены для предотвращения случайного к ним прикосновения.
Должна быть обеспечена надлежащая изоляция токоведущих частей. В некоторых случаях электрооборудование должно иметь двойную изоляцию. Периодически должен проводиться контроль сопротивления изоляции, например, мегомметром. 
Металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены или занулены в соответствии с правилами. Нельзя работать незаземленными дрелью, электропилой и другими электрическими машинами с напряжением более 42 В или не имеющими двойной изоляции. При питании передвижного или переносного электрооборудования соединение кабелей и шнуров должно выполняться при помощи специальных разъемов с заземляющим - наиболее длинным контактом. 
    Следует применять электронагревательные приборы только заводского изготовления. Нельзя забывать, что электронагревательные приборы имеют сравнительно большую мощность и следовательно, значительный ток. Превышение допустимой мощности, которую в состоянии пропустить провода, может привести к их перегреву, разрушению и возгоранию их изоляции, особенно при некачественной защите оттоков перегрузки и короткого замыкания. Поэтому следует избегать одновременного включения нескольких нагревательных приборов в одну розетку с помощью переходников.

Выполняя эти нехитрые правила, вы обезопасите себя и своих близких от поражения электрическим током и предотвратите возникновение пожара.

Краснопольская районная энергогазинспекция