ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«О причинах аварии, произошедшей 28 сентября 2015 года

с башенным краном КБ – 503Б в г. Минске»

Несмотря на проводимую работу по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, продолжают иметь место случаи грубого нарушения требований безопасности при их эксплуатации.

28.09.2015г. во время выполнения работ при строительстве здания жилого дома по адресу: г. Минск, ул. Грушевская, д. № 73 
(далее – жилой дом), с использованием башенного крана, владельцем которого является открытое акционерное общество «Управление механизации №79» (далее – ОАО «УМ № 79»), произошло опрокидывание (падение) башенного крана вследствие схода его с рельс кранового пути и потери устойчивости.

В результате падения крана машинист крана получил травму, относящуюся к тяжелой.

В ходе технического расследования причин аварии было установлено, что машинист крана перед началом работы проверил исправность действия концевого выключателя ограничителя механизма перемещения крана только со стороны правого окончания кранового пути. Далее, в ходе работы при перемещении груза в сторону левого окончания кранового пути, осуществлял движение краном в сторону, противоположную направлению стрелы с грузом, из-за чего тупиковые упоры и выключающая линейка (копир) на левом окончании кранового пути находились вне зоны его визуального контроля. При подходе крана к копиру на левом окончании кранового пути машинист крана не выключил механизм передвижения крана, при этом концевой выключатель при прохождении копира не сработал и отключение механизма передвижения крана не произошло. Кран продолжил движение до тупиковых упоров на левом окончании кранового пути и, сдвигая их, сошел с рельс, что привело к потере его устойчивости и падению.

При этом, работники ОАО «УМ №79» (эксперт, проводивший техническое освидетельствование башенного крана КБ – 503Б после его монтажа, специалист, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и специалист, ответственный за содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов) допустили эксплуатацию крана без технологических документов по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту крановых путей, что привело к эксплуатации крана с неработоспособными тупиковыми упорами и ограничителем механизма передвижения крана.

Руководство ОАО «УМ № 79» не обеспечило разработку технологических документов, устанавливающих порядок и периодичность осмотров, технического обслуживания и ремонта тупиковых упоров кранового пути.

По результатам технического расследования установлены следующие причины аварии:

технические:

- несрабатывание концевого выключателя ограничителя передвижения крана при прохождении копира, обеспечивающего отключение механизма передвижения крана при его перемещении за пределы рабочей длины рельсового пути.

- сдвиг тупиковых упоров из-за недостаточного тормозящего усилия, которое не было создано клиньями упоров при их установке, что не обеспечило гашение скорости крана и предотвращение его схода с концевых участков рельсовых нитей в аварийной ситуации при отказе ограничителя передвижения крана.

организационная:

- не обеспечение содержания тупиковых упоров кранового пути в состоянии, обеспечивающем их функциональное предназначение.

Ответственными за допущенную аварию являются машинист башенного крана КБ – 503Б зав.№470/37, рег.№14184, а также работники и руководители ОАО «УМ №79», на которых возложены функции по обеспечению безопасной эксплуатации данного башенного крана.

В соответствии с задачами и функциями, возложенными на Госпромнадзор, в целях профилактики и недопущения случаев травматизма и аварийности при эксплуатации грузоподъёмных кранов, предлагает обязать руководителей подведомственных предприятий, осуществляющих эксплуатацию грузоподъёмных кранов повысить спрос с должностных лиц, на которых возложены функции осуществления производственного контроля, надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, 
а также:

организовать:

- информирование трудовых коллективов об обстоятельствах и причинах аварии;

- проведение внеплановых инструктажей с машинистами кранов;

- разъяснительно-профилактическую работу с машинистами кранов, стропальщиками, ответственными специалистами по - неукоснительному соблюдению требований должностных и производственных инструкций, проектов производства работ, других технологических документов;

обеспечить:

- разработку технологических документов (карт, регламентов и т.п.), определяющих порядок и периодичность проведения осмотров (очередных, внеочередных), технического обслуживания и ремонта крановых путей (включая тупиковые упоры, выключающие линейки (копиры) и т.д.);

- контроль соблюдения порядка и периодичности осмотров, технического обслуживания и ремонта крановых путей (включая тупиковые упоры, выключающие линейки (копиры) и т.д.);

- правильность установки и работоспособность приборов и устройств безопасности кранов, в том числе концевых выключателей, выключающих линеек (копиров), тупиковых упоров по всем направлениям движения крана в соответствии с требованиями организационно-технологической документации, эксплуатационно-технической документации и иных НПА и ТНПА;

- контроль за качеством подготовки специалистов и персонала, эксплуатирующих подъёмные сооружения, а также экспертов по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов в подчинённых учреждениях образования и учебных центрах предприятий (организаций);

- проведение технического освидетельствования грузоподъёмных кранов в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утверждённых постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28 июня 2012 г. № 37 (далее – Правила), и эксплуатационной документацией;

- выполнение работ грузоподъёмными кранами при наличии достаточного количества стропальщиков, не допускать к производству работ кранами лиц, не имеющих соответствующей профессии, специальности и квалификации;

- контроль (надзор) за соблюдением требований промышленной безопасности на строительных площадках и других объектах, на которых используются грузоподъёмные краны. При необходимости результаты проверок рассмотреть на заседаниях коллегий, совещаниях с участием представителей Госпромнадзора;

исключить:

- эксплуатацию грузоподъёмных кранов при выявлении неисправностей, дефектов и повреждений, при отсутствии положительных результатов технического освидетельствования, технического диагностирования, допуска к эксплуатации, при отсутствии соответствующей документации и персонала, а также в иных случаях, установленных требованиями Правил.

Начальник управления надзора

за безопасностью подъемных

сооружений и аттракционов					П.И.Климко

07 Казаева 212 21 13

24.11.2015