Информационное письмо

о несчастных случаях, произошедших при эксплуатации прессового оборудования.

Эксплуатация прессового оборудования относится к работам с повышенной опасностью. Анализ видов происшествий, повлекших несчастные случаи на производстве при эксплуатации прессового оборудования, указывает на то, что со стороны должностных лиц организаций, а также самих работников не выполняются требования безопасности, изложенные в нормативных правовых актах (далее – НПА), технических нормативных правовых актах (далее – ТНПА). Кроме того, не уделяется должного внимания техническому состоянию оборудования и соблюдению технологических процессов. Следует также отметить, что значительная часть несчастных случаев происходит из-за отсутствия или ненадежности защитных ограждений, блокировок и других предохранительных приспособлений. В том числе следует обратить внимание на тот факт, что к выполнению работ с повышенной опасностью привлекаются работники без соответствующей квалификации.

В 2014 году из-за нарушений требований безопасности при эксплуатации прессового оборудования произошло 6 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в результате которых 3 работника погибли.

Так, 13 февраля 2014 г. получил травму, не совместимую с жизнью, начальник цеха ООО «Алекрис-Пак» (Минская область). В этот день потерпевший занимался изготовлением вкладышей из гофрокартона на тигельном прессе. При выполнении данной работы высекаемый вкладыш завалился в зазор между подвижной и неподвижной частями пресса. Чтобы достать вкладыш и поправить поролон, потерпевший нагнулся в опасную зону, в результате чего верхняя часть туловища и голова была зажата в прессе.

Причиной несчастного случая стала эксплуатация оборудования, несоответствующего требованиям безопасности. Кроме того, потерпевший был допущен к выполнению работ с повышенной опасностью без прохождения в установленном законодательством порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Лицом, допустившим нарушение требований охраны труда, определен директор организации.

В результате воздействия движущихся механизмов брикетировочного пресса 11 июня 2014 г. был смертельно травмирован прессовщик вторичного сырья цеха «Экспериментальный сортировочно-биомеханический завод бытовых вторрессурсов» (Гомельская область). В день несчастного случая прессовщик контролировал процесс прессования пэтбутылки. Затем он заметил, что сырье застряло в бункере, и решил его протолкнуть. Для этого потерпевший отключил транспортер, подающий сырье в бункер пресса, но не отключил электропитание пресса и залез по пояс в камеру прессования. Пришедшим в движение поршнем пресса потерпевший был расчленен.

Проведенным специальным расследованием установлено, что брикетировочный пресс эксплуатировался с отсутствующим концевым выключателем на ремонтной двери. Кроме того, ввод пресса в эксплуатацию произведен без проверки его соответствия требованиям по охране труда. Установлен факт его некачественно проведенного технического обслуживания, ремонта и осмотров. К работе на производственном оборудовании был допущен работник, не имеющий соответствующей квалификации, без прохождения им в установленном законодательством порядке обучения.

Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, определены начальник цеха, заместитель директора по производству, директор, заместитель начальника цеха по технической части, начальник ремонтно-механического участка, мастер по ремонту электрооборудования и мастер участка.

21 декабря 2014 г. на рабочем месте на участке сортировочно-перегрузочной станции КУМПП ЖКХ «Барановичское городское жилищно-коммунальное хозяйство» был обнаружен труп мужчины, запрессованный в отходы картона. В этот день потерпевший производил сортировку картона и накидывал его на транспортировочную ленту приемного транспортера вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР). При выполнении данной работы по неосмотрительности или в результате неосторожных действий он оказался на движущейся транспортировочной ленте приемного транспортера ВМР и попал в бункер пресса. Под воздействием движущегося поршня пресса в замкнутом пространстве вместе с картоном было спрессовано тело работника.

Допуск к выполнению работ без прохождения в установленном законодательством порядке обучения, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда привели к несчастному случаю 24 сентября 2014  г. с формовщиком изделий и конструкций ЧПУП «Цветбет Плюс» (Брестская область). При регулировке механизма формующей установки другим работником потерпевший, находясь в непосредственной близости от неогражденных движущихся частей оборудования, непреднамеренно положил руку на регулировочный винт механизма расформовки. В результате включения механизма прессования его рука была зажата между регулировочным винтом и упорной металлической площадкой, что привело к травмированию пальцев левой кисти.

Причиной несчастного случая стало отсутствие защитных ограждений движущихся частей оборудования, а также допуск потерпевшего к выполнению работы без прохождения в установленном порядке обучения, стажировки и проверки знаний по охране труда.

Лицом, допустившим нарушение требований охраны труда, определен мастер производственного участка.

16 мая 2014 г. при выполнении работ по наладке литьевой машины был тяжело травмирован наладчик оборудования ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий» (Минская область).

Установлено, что потерпевший удалял остатки изделия из формующих литьевой машины и обрабатывал внутренние поверхности пресс-формы с помощью силиконовой смазки в аэрозольном баллоне. Вышеуказанную работу он осуществлял без предварительного отключения электродвигателя привода насоса, при этом принудительно отключив предохранительные системы защитного ограждения зоны смыкания пресс-формы. При очередной обработке формующих пресс-форма стала смыкаться, в результате чего была травмирована кисть правой руки.

Причинами несчастного случая явились нарушения требований, изложенных в паспорте завода-изготовителя при проведении пусконаладочных работ, а также отсутствие контроля за соблюдением работником требований инструкций по охране труда и нарушение потерпевшим требований инструкции по охране труда.

Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, определены мастер смены, допустившая вышеуказанное нарушение и наладчик оборудования, нарушивший требования инструкции по охране труда.

При выполнении работ на вибропрессе для изготовления тротуарной плитки 28 мая 2014 г. был тяжело травмирован формовщик изделий и конструкций ООО «БрАнтИнвест» (г. Минск). При очистке рабочей поверхности матрицы от остатков налипания бетонной смеси без применения специальной щетки и стопорного устройства правая рука потерпевшего находилась в опасной зоне. В это время произошло самопроизвольное раскручивание крепежного элемента гидравлического цилиндра и резкое падение пресса на кисть потерпевшего, повлекшее травмирование руки. На момент несчастного случая потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причинами несчастного случая явилось некачественное проведение ремонтных работ, а также нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения и нарушение инструкции по охране труда в части выполнения работ без предусмотренных специальных приспособлений.

Лицами, допустившими нарушения требований охраны труда, определены слесарь-ремонтник, допустивший некачественное проведение ремонтных работ и потерпевший, нарушивший требования по охране труда.

На основании изложенного и в целях профилактики производственного травматизма Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики  Беларусь предлагает республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам:

обеспечить безусловное соблюдение требований Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70, Межотраслевых правил по охране труда при переработке пластмасс, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12 февраля 2007 г. № 18, ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности», эксплуатационной документации заводов-изготовителей;

обеспечить использование оборудования по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов организаций-изготовителей;

не допускать к работе (отстранять от работы) лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, не использующих необходимые средства индивидуальной защиты;

обеспечить проведение своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей, ТНПА для оборудования конкретных групп, видов, моделей (марок);

осмотр, чистку, ремонт и демонтаж оборудования осуществлять при обесточенных электроприводах, снятых приводных ремнях, на пусковых устройствах вывешивать плакаты "Не включать - работают люди". При необходимости питающий кабель электродвигателя заземлять, а зону ремонта ограждать с установкой предупреждающих или запрещающих знаков или плакатов;

запретить ремонтировать, чистить, смазывать оборудование без выполнения технических мероприятий, исключающих его ошибочное включение или самопроизвольное перемещение его частей;

части оборудования, представляющие опасность, и внутренние поверхности ограждений, открывающихся без применения инструмента, окрасить в сигнальные цвета и обозначить знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026;

обеспечить разработку технологической документации выполнения технологических процессов на прессовое оборудование в соответствии с требованиями НПА, ТНПА. В технологической документации на прессовое оборудование указывать основные и вспомогательные приспособления и инструменты, защитные и транспортные устройства и способы безопасного ведения работ. При работе на прессовом оборудовании предусматривать меры защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования производить только после проверки его соответствия требованиям по охране труда, а также составления акта ввода оборудования в эксплуатацию;

принять должные меры по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций»;

обеспечить проведение контроля за состоянием охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159.